Come si esegue la misurazione della glicemia in gravidanza

- Lavarsi le mani con acqua calda per favorire l’afflusso di sangue alla cute ed ottenere più facilmente la goccia di sangue (quando non si ha a disposizione acqua calda e si hanno le mani fredde, strofinarle vigorosamente tra loro, per ottenete lo stesso effetto).

- Preparare il pungidito con un ago nuovo .L’uso di un pungidito a scatto riduce la sensazione di dolore. I modelli più recenti di consentono di regolare la profondità della puntura adattandola allo spessore della pelle.

- Accertarsi che i sensori/strisce siano conservati correttamente. Non toccare i sensori/strisce con le dita umide

- Preparare il glucometro con una nuova striscia reattiva.

- Pungere il dito  .La zona laterale del polpastrello è meno sensibile

- Avvicinare il dito alla striscia reattiva che aspira la quantità di sangue necessaria

Leggere il risultato dopo pochi secondi

- Anche se gli apparecchi più moderni per la lettura della glicemia memorizzano i valori glicemici con data e ora di esecuzione, è opportuno trascriverli in modo ordinato sul proprio diario per evitare di perdere i risultati a causa di un guasto improvviso

- E’ importante prevedere uno spazio per annotare situazioni particolari che possono spiegare valori glicemici anormali

- Molti apparecchi prevedono la possibilità di trasferire i valori glicemici su un personal computer

- Riportare in modo corretto le glicemie con data e ora sull’apposito diario

- segnare i problemi, i possibili errori, le ipotesi

- Smaltire il materiale utilizzato in modo corretto

- L’autocontrollo della glicemia va eseguito secondo lo schema indicato dal diabetologo

- Eseguire l’autocontrollo della glicemia anche al di fuori del programma indicato in caso di:

- • malattia

- • attività fisica imprevista

- • sintomi di ipoglicemia

- • assunzione di cortisonici

Schema di autocontrollo a scacchiera per gravidanza:

|  | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima di colazione |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 minuti dopo colazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Prima del pranzo |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 minuti dopo il pranzo |  |  |  |  |  |  |  |
| Prima di cena |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 minuti dopo cena |  |  |  |  |  |  |  |

IMPORTANTE

Prima di colazione,prima di pranzo,prima di cena vuol dire subito prima di iniziare a mangiare

90 minuti dopo colazione, 90 minuti dopo pranzo, 90 minuti dopo cena vuol dire 90 minuti dopo l’inizio del pasto